Ausschreibungstext

INOXTECH

Aluminium-Rahmen-Klippsystem

| c/o Arthur Weber AG Wintersried 7 6423 Seewen zertifiziert nach ISO 9001 zertifiziert nach EN 1090 |  |
| --- | --- |
|  | Datum / Freigabe / Revisionen: 26.05.2020 |
|  | Dokument-Status: Entwurf Kontrollexemplar Definitiv |

# Ausschreibungstext Aluminium-Rahmen-Klippsystem

Gelb markierte, nicht zutreffende Varianten sind zu löschen. Es ist jeweils aus der Aufzählung auszuwählen.

Ganzglasgeländer nach SIA 261 Kat. A, B, D, zertifiziert nach EN 1090

Komplettes Glasgeländer planen, herstellen, liefern und montieren inkl. allen An- und Abschlüssen, Befestigungsmittel, allen notwendigen Komponenten zur fachgerechten Vollendung des Baukörpers und dem aktuellem Stand der Technik entsprechend.

Die Ausführung muss nach den Vorgaben des Systemherstellers erfolgen.

Modulare Geländerfüllungen INOXTECH Aluminium – Rahmen – Klippsystem für den Innen- und Aussenbereich. Statisch geprüft nach SIA 261 für die Kategorien A, B, D mit Menschengedränge mit einer Linienlast von 0.8 kN/m'. Das Geländersystem ist nach EN 1090 zertifiziert.

Planunterlagen

Ausführung gemäss folgenden Planunterlagen:

Plan-Nr. ____________________

Plan-Nr. ____________________

Profil und Glasdicken

Aluminium Grund- und Deckprofil für die Umrahmung von

(a) Verbundsicherheitsglas 9mm, 2-seitig umlaufend

(b) Verbundsicherheitsglas 13mm, 2-seitig umlaufend

(c) Verbundsicherheitsglas 9mm, 4-seitig umlaufend

(d) Verbundsicherheitsglas 13mm, 4-seitig umlaufend

Anschluss an Bauteil

Unsichtbare Direktmontage auf vormontierte Geländerpfosten aus __________________________.

Maximaler Pfostenabstand 1500mm, Montageart nach Vorgaben Systemhersteller (vgl. £Planungshandbuch INOXTECH).

Glasspezifikationen

Glasklotzung mittels PVC Glasunterlage, 2 Stk. pro Glas

Glashöhe (inkl. Glaseinstand 16mm) h = __________mm

(a) VSG aus 2x 4mm Float mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(b) VSG aus 2x 4mm TVG mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(c) VSG aus 2x 4mm ESG-H mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(d) VSG aus 2x 6mm Float mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(e) VSG aus 2x 6mm TVG mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(f) VSG aus 2x 6mm ESG-H mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

*Glasstärke ist abhängig von der Glashöhe und Lagerung 2-seitig / 4-seitig

Oberflächenbehandlung

(a) Oberfläche: unbehandelt roh

(b) Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL _______

(c) Oberfläche: Pulverbeschichtet nach NCS _______

(d) Oberfläche: Eloxiert ___________

*Folgende Abschnitte sind optional:

Stossverbinder

Stossverbinder aus Aluminium unsichtbar verschraubt, _______ Stk.

Eckverbinder

Eckverbinder für vertikale Verbindungen aus Aluminium unsichtbar verschraubt, _______ Stk.

Eckverbinder für horizontale Verbindungen aus Aluminium, unsichtbar verschraubt, _______ Stk.

Abdecken von Sichtflächen

Verschliessen aller offenen Stirnflächen des Grund- und Deckprofils mit Aluminiumdeckel.

Ausmass

Glasgeländer gem. obigem Beschrieb

Total _________ lm	à CHF/lm ________	CHF ________