Ausschreibungstext

INOXTECH

Brüstungsgeländer Trockenverglasung

| c/o Arthur Weber AG Wintersried 7 6423 Seewen zertifiziert nach ISO 9001 zertifiziert nach EN 1090 |  |
| --- | --- |
|  | Datum / Freigabe / Revisionen: 26.05.2020 |
|  | Dokument-Status: Entwurf Kontrollexemplar Definitiv |

# Ausschreibungstext Brüstungsgeländer Trockenverglasung

Gelb markierte, nicht zutreffende Varianten sind zu löschen. Es ist jeweils aus der Aufzählung auszuwählen.

Brüstungsgeländer nach SIA 261 Kat. A, B, D, zertifiziert nach EN 1090

Komplettes Brüstungsgeländer planen, herstellen, liefern und montieren inkl. allen An- und Abschlüssen, Befestigungsmittel, allen notwendigen Komponenten zur fachgerechten Vollendung des Baukörpers und dem aktuellem Stand der Technik entsprechend.

Die Ausführung muss nach den Vorgaben des Systemherstellers erfolgen.

Modulares Brüstungsgeländer INOXTECH BG Trockenverglasung für den Innen- und Aussenbereich. Statisch geprüft nach SIA 261 für die Kategorien A, B, D mit einer Linienlast von 0.8 kN/m‘. Das Geländersystem ist nach EN 1090 zertifiziert.

Planunterlagen

Ausführung gemäss folgenden Planunterlagen:

Plan-Nr. ____________________

Plan-Nr. ____________________

Profil und Glasdicken

(a) Aluminium U-Profil 56 x 100mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 13mm

(b) Aluminium U-Profil 56 x 100mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 17mm

(c) Aluminium U-Profil 56 x 114mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 13mm

(d) Aluminium U-Profil 56 x 114mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 17mm

Anschluss an Bauteil

(a) Montage des Aluminium U-Profils ohne Nutenstein direkt an angrenzendes Bauteil

(b) Montage des Aluminium U-Profils ohne Nutenstein an angrenzendes Bauteil mittels

Stahlwinkel verzinkt 118/55/10mm

(c) Montage des Aluminium U-Profils mit Nutenstein direkt an angrenzendes Bauteil

(d) Montage des Aluminium U-Profils mit Nutenstein an angrenzendes Bauteil mittels

Stahlwinkel verzinkt 118/55/10mm

(e) Montage des Aluminium U-Profils ________________________________________

Verankerungsabstand und Montagebedingungen

Die Vorgaben des Systemherstellers müssen eingehalten werden. Abstand der Verankerung gemäss Montageart nach Vorgaben Systemhersteller (vgl. Planungshandbuch INOXTECH).

Glaseinspannung mittels Kunststoff Einsatzprofil und dazugehörigen Klemm- und Justierkeile. Abstand der Verklotzung nach Vorgaben Systemhersteller (vgl. Planungshandbuch INOXTECH).

Glasspezifikationen

Glashöhe (inkl. Glaseinstand 80mm) h = __________mm

(a) VSG aus 2x 6mm Float mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(b) VSG aus 2x 8mm Float mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(c) VSG aus 2x 6mm TVG mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(d) VSG aus 2x 8mm TVG mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

*Glasstärke ist abhängig von der Geländerhöhe

Angaben zu Dichtungsprofil

(a) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 13mm für Montage ohne Einhängeblech

(b) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 13mm für Montage mit Einhängeblech

(c) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 17mm für Montage ohne Einhängeblech

(d) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 17mm für Montage mit Einhängeblech

Oberflächenbehandlung

(a) Oberfläche: unbehandelt roh

(b) Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL _______

(c) Oberfläche: Pulverbeschichtet nach NCS _______

(d) Oberfläche: Eloxiert ___________

*Folgende Abschnitte sind optional:

Entwässerung des Aluminium U-Profils

Bohren von Entwässerungslöchern alle ______ Meter.

Bohren von Entwässerungslöchern inkl. Anschluss an bauseitige Entwässerung.

Abdecken von Sichtflächen

Verschliessen aller Stirnflächen des Aluminium U-Profils mit Aluminiumdeckel.

Kantenschutz / Handlauf

(a) Kantenschutz aus CNS 1.4301 geschliffen für Glasdicke 13mm

(b) Kantenschutz aus CNS 1.4301 geschliffen für Glasdicke 17mm

(c) Lastabtragender Handlauf

Material _____________________

Abmessungen _____________________

Oberfläche _____________________

Abdeckblech

(a) Seitliches Abdeckblech aus CNS geschliffen, aufgeklebt zwischen Aluminium U-Profil und Dichtungsprofil.

(b) Seitliches Abdeckblech aus Aluminium, aufgeklebt zwischen Aluminium U-Profil und Dichtungsprofil.

Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL _____

Oberfläche: Pulverbeschichtet nach NCS _____

Oberfläche: Eloxiert ___________

Glasstoss

Abdichten des Glasstosses mit einseitig klebender Mitteldichtung.

Ausmass

Brüstungsgeländer gem. obigem Beschrieb

Total _________ lm	à CHF/lm ________	CHF ________