Ausschreibungstext

INOXTECH

Ganzglasgeländer Trockenverglasung

| c/o Arthur Weber AG Wintersried 7 6423 Seewen zertifiziert nach ISO 9001 zertifiziert nach EN 1090 |  |
| --- | --- |
|  | Datum / Freigabe / Revisionen: 09.10.2024 |
|  | Dokument-Status: Entwurf Kontrollexemplar Definitiv |

# Ausschreibungstext Ganzglasgeländer Trockenverglasung 0.8 kN/m'

Gelb markierte, nicht zutreffende Varianten sind zu löschen. Es ist jeweils aus der Aufzählung auszuwählen.

Ganzglasgeländer nach SIA 261 Kat. A, B, D, zertifiziert nach EN 1090.

Komplettes Ganzglasgeländer planen, herstellen, liefern und montieren inkl. allen An- und Abschlüssen, Befestigungsmittel, allen notwendigen Komponenten zur fachgerechten Vollendung des Baukörpers und dem aktuellem Stand der Technik entsprechend.

Die Ausführung muss nach den Vorgaben des Systemherstellers erfolgen.

Modulares Ganzglasgeländer INOXTECH GGG Trockenverglasung für den Innen- und Aussenbereich. Statisch geprüft nach SIA 261 für die Kategorien A, B, D mit einer Linienlast von 0.8 kN/m'. Das Geländersystem ist nach EN 1090 zertifiziert.

Planunterlagen

Ausführung gemäss folgenden Planunterlagen:

Plan-Nr. ____________________

Plan-Nr. ____________________

Profil und Glasdicken

(a) Aluminium U-Profil 68 x 158mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 21mm

(b) Aluminium U-Profil 68 x 158mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 25mm

(c) Aluminium U-Profil 85 x 125mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 21mm

(d) Aluminium U-Profil 85 x 125mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 25mm

(e) Aluminium U-Profil L-förmig 150 x 125mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 21mm

(f) Aluminium U-Profil L-förmig 150 x 125mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 25mm

Anschluss an Bauteil

(a) Montage des Aluminium U-Profils direkt an angrenzendes Bauteil

(b) Montage des Aluminium U-Profils an angrenzendes Bauteil mittels Stahlwinkel

verzinkt 194/140/12mm

(c) Montage des Aluminium U-Profils an angrenzendes Bauteil mittels Stahlwinkel

verzinkt 118/55/10mm

(d) Montage des Aluminium U-Profils ________________________________________

Verankerungsabstand und Montagebedingungen

Die Vorgaben des Systemherstellers müssen eingehalten werden. Abstand der Verankerung gemäss Montageart nach Vorgaben Systemhersteller (vgl. Planungshandbuch INOXTECH).

Glaseinspannung mittels Kunststoff Einsatzprofil und dazugehörigen Klemm- und Justierkeile. Abstand der Verklotzung nach Vorgaben Systemhersteller (vgl. Planungshandbuch INOXTECH).

Glasspezifikationen (Berechnungsgrundlage SIA 2057)

Glashöhe (inkl. Glaseinstand 129mm) h = __________mm

(a) VSG aus 2x 12mm Float mit 1.52mm PVB/SGP -Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(b) VSG aus 2x 10mm TVG mit 1.52mm PVB/SGP -Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(c) VSG aus 2x 12mm TVG mit 1.52mm PVB/SGP-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

*Glasstärke ist abhängig von der Geländerhöhe

Angaben zu Dichtungsprofil

(a) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 21mm für Montage ohne Einhängeblech

(b) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 21mm für Montage mit Einhängeblech

(c) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 25mm für Montage ohne Einhängeblech

(d) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 25mm für Montage mit Einhängeblech

Oberflächenbehandlung

(a) Oberfläche: unbehandelt roh

(b) Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL _______

(c) Oberfläche: Pulverbeschichtet nach NCS _______

(d) Oberfläche: Eloxiert ___________

*Folgende Abschnitte sind optional:

Entwässerung des Aluminium U-Profils

Bohren von Entwässerungslöchern alle ______ Meter.

Bohren von Entwässerungslöchern inkl. Anschluss an bauseitige Entwässerung.

Abdecken von Sichtflächen

Verschliessen aller Stirnflächen des Aluminium U-Profils mit Aluminiumdeckel.

Verschliessen aller sichtbaren Bohrungslöcher bei Seitenmontage mit Abdeckkappen aus Aluminium.

Kantenschutz / Handlauf

(a) Kantenschutz aus CNS 1.4301 geschliffen für Glasdicke 21mm

(b) Kantenschutz aus CNS 1.4301 geschliffen für Glasdicke 25mm

(c) Lastabtragender Handlauf:

Material _____________________

Abmessungen _____________________

Oberfläche _____________________

Abdeckblech

(a) Seitliches Abdeckblech aus CNS geschliffen, aufgeklebt zwischen Aluminium U-Profil und Dichtungsprofil

(b) Seitliches Abdeckblech aus Aluminium, aufgeklebt zwischen Aluminium U-Profil und Dichtungsprofil.

Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL _____

Oberfläche: Pulverbeschichtet nach NCS _____

Oberfläche: Eloxiert ___________

Glasstoss

Abdichten des Glasstosses mit einseitig klebender Mitteldichtung.

Ausmass

Ganzglasgeländer gem. obigem Beschrieb

Total _________ lm	à CHF/lm ________	CHF ________

# Ausschreibungstext Ganzglasgeländer Trockenverglasung 1.6 kN/m'

Gelb markierte, nicht zutreffende Varianten sind zu löschen. Es ist jeweils aus der Aufzählung auszuwählen.

Ganzglasgeländer nach SIA 261 Kat. C, zertifiziert nach EN 1090

Komplettes Ganzglasgeländer planen, herstellen, liefern und montieren inkl. allen An- und Abschlüssen, Befestigungsmittel, allen notwendigen Komponenten zur fachgerechten Vollendung des Baukörpers und dem aktuellem Stand der Technik entsprechend.

Die Ausführung muss nach den Vorgaben des Systemherstellers erfolgen.

Modulares Ganzglasgeländer INOXTECH GGG Trockenverglasung für den Innen- und Aussenbereich. Statisch geprüft nach SIA 261 für die Kategorie C mit einer Linienlast von 1.6 kN/m'. Das Geländersystem ist nach EN 1090 zertifiziert.

Planunterlagen

Ausführung gemäss folgenden Planunterlagen:

Plan-Nr. ____________________

Plan-Nr. ____________________

Profil und Glasdicken

(a) Aluminium U-Profil 70 x 158mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 21mm

(b) Aluminium U-Profil 70 x 158mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 25mm

Anschluss an Bauteil

(a) Montage des Aluminium U-Profils direkt an angrenzendes Bauteil.

(b) Montage des Aluminium U-Profils an angrenzendes Bauteil mittels Stahlwinkel

verzinkt 194/140/12mm

(c) Montage des Aluminium U-Profils an angrenzendes Bauteil mittels Stahlwinkel

verzinkt 118/55/10mm

(d) Montage des Aluminium U-Profils ________________________________________

Verankerungsabstand und Montagebedingungen

Die Vorgaben des Systemherstellers müssen eingehalten werden. Abstand der Verankerung gemäss Montageart nach Vorgaben Systemhersteller (vgl. Planungshandbuch INOXTECH).

Glaseinspannung mittels Kunststoff Einsatzprofil und dazugehörigen Klemm- und Justierkeile. Abstand der Verklotzung nach Vorgaben Systemhersteller (vgl. Planungshandbuch INOXTECH).

Glasspezifikationen (Berechnungsgrundlage SIA 2057)

Glashöhe (inkl. Glaseinstand 129mm) h = __________mm

(a) VSG aus 2x 12mm ESG-H mit 1.52mm SGP-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

(b) VSG aus 2x 12mm TVG mit 1.52mm PVB-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert

*Glasstärke ist abhängig von der Geländerhöhe

Angaben zu Dichtungsprofil

(a) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 21mm für Montage ohne Einhängeblech

(b) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 21mm für Montage mit Einhängeblech

(c) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 25mm für Montage ohne Einhängeblech

(d) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 25mm für Montage mit Einhängeblech

Oberflächenbehandlung

(a) Oberfläche: unbehandelt roh

(b) Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL _______

(c) Oberfläche: Pulverbeschichtet nach NCS _______

(d) Oberfläche: Eloxiert ___________

*Folgende Abschnitte sind optional:

Entwässerung des Aluminium U-Profils

Bohren von Entwässerungslöchern alle ______ Meter.

Bohren von Entwässerungslöchern inkl. Anschluss an bauseitige Entwässerung.

Abdecken von Sichtflächen

Verschliessen aller Stirnflächen des Aluminium U-Profils mit Aluminiumdeckel.

Verschliessen aller sichtbaren Bohrungslöcher bei Seitenmontage mit Abdeckkappen aus Aluminium.

Kantenschutz / Handlauf

(a) Kantenschutz aus CNS 1.4301 geschliffen für Glasdicke 21mm

(b) Kantenschutz aus CNS 1.4301 geschliffen für Glasdicke 25mm

(c) Lastabtragender Handlauf

Material _____________________

Abmessungen _____________________

Oberfläche _____________________

Abdeckblech

(a) Seitliches Abdeckblech aus CNS geschliffen, aufgeklebt zwischen Aluminium U-Profil und Dichtungsprofil.

(b) Seitliches Abdeckblech aus Aluminium, aufgeklebt zwischen Aluminium U-Profil und Dichtungsprofil.

Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL _____

Oberfläche: Pulverbeschichtet nach NCS _____

Oberfläche: Eloxiert ___________

Glasstoss

Abdichten des Glasstosses mit einseitig klebender Mitteldichtung.

Ausmass

Ganzglasgeländer gem. obigem Beschrieb

Total _________ lm	à CHF/lm ________	CHF ________

# Ausschreibungstext Ganzglasgeländer Trockenverglasung 3.0 kN/m'

Gelb markierte, nicht zutreffende Varianten sind zu löschen. Es ist jeweils aus der Aufzählung auszuwählen.

Ganzglasgeländer nach SIA 261 Kat. C mit Menschengedränge, zertifiziert nach EN 1090

Komplettes Ganzglasgeländer planen, herstellen, liefern und montieren inkl. allen An- und Abschlüssen, Befestigungsmittel, allen notwendigen Komponenten zur fachgerechten Vollendung des Baukörpers und dem aktuellem Stand der Technik entsprechend.

Die Ausführung muss nach den Vorgaben des Systemherstellers erfolgen.

Modulares Ganzglasgeländer INOXTECH GGG Trockenverglasung für den Innen- und Aussenbereich. Statisch geprüft nach SIA 261 für die Kategorie C mit Menschengedränge mit einer Linienlast von 3.0 kN/m'. Das Geländersystem ist nach EN 1090 zertifiziert.

Planunterlagen

Ausführung gemäss folgenden Planunterlagen:

Plan-Nr. ____________________

Plan-Nr. ____________________

Profil und Glasdicken

Aluminium U-Profil 70 x 158mm für die Einspannung von Verbundsicherheitsglas 25mm.

Anschluss an Bauteil

(a) Montage des Aluminium U-Profils direkt an angrenzendes Bauteil

(b) Montage des Aluminium U-Profils an angrenzendes Bauteil mittels Stahlwinkel

verzinkt 194/140/12mm

(c) Montage des Aluminium U-Profils ________________________________________

Verankerungsabstand und Montagebedingungen

Die Vorgaben des Systemherstellers müssen eingehalten werden. Abstand der Verankerung gemäss Montageart nach Vorgaben Systemhersteller (vgl. Planungshandbuch INOXTECH).

Glaseinspannung mittels Kunststoff Einsatzprofil und dazugehörigen Klemm- und Justierkeile. Abstand der Verklotzung nach Vorgaben Systemhersteller (vgl. Planungshandbuch INOXTECH).

Glasspezifikationen (Berechnungsgrundlage SIA 2057)

Glashöhe (inkl. Glaseinstand 129mm) h = __________mm

VSG aus 8/6/8 ESG-H mit 1.52mm SGP-Folie, sämtliche Kanten rodiert / poliert.

Angaben zu Dichtungsprofil

(a) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 25mm für Montage ohne Einhängeblech

(b) Dichtungsprofil schwarz für Glasdicke 25mm für Montage mit Einhängeblech

Oberflächenbehandlung

(a) Oberfläche: unbehandelt roh

(b) Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL _______

(c) Oberfläche: Pulverbeschichtet nach NCS _______

(d) Oberfläche: Eloxiert ___________

*Folgende Abschnitte sind optional:

Entwässerung des Aluminium U-Profils

Bohren von Entwässerungslöchern alle ______ Meter.

Bohren von Entwässerungslöchern inkl. Anschluss an bauseitige Entwässerung.

Abdecken von Sichtflächen

Verschliessen aller Stirnflächen des Aluminium U-Profils mit Aluminiumdeckel.

Verschliessen aller sichtbaren Bohrungslöcher bei Seitenmontage mit Abdeckkappen aus Aluminium.

Kantenschutz / Handlauf

(a) Kantenschutz aus CNS 1.4301 geschliffen für Glasdicke 25mm.

(b) Lastabtragender Handlauf:

Material _____________________

Abmessungen _____________________

Oberfläche _____________________

Abdeckblech

(a) Seitliches Abdeckblech aus CNS geschliffen, aufgeklebt zwischen Aluminium U-Profil und Dichtungsprofil

(b) Seitliches Abdeckblech aus Aluminium, aufgeklebt zwischen Aluminium U-Profil und Dichtungsprofil

Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL _____

Oberfläche: Pulverbeschichtet nach NCS _____

Oberfläche: Eloxiert ___________

Glasstoss

Abdichten des Glasstosses mit einseitig klebender Mitteldichtung.

Ausmass

Ganzglasgeländer gem. obigem Beschrieb

Total _________ lm	à CHF/lm ________	CHF ________